航站区视频监控补盲平台后端设备采购项目技术需求

- 项目概述

为加强新冠疫情流调管控效率，减少候机楼视频监控盲区，2022年10月航站区管理部向我部申请增设8个视频监控摄像机点位。

为保证上述视频监控点位可以在视频监控平台上正常使用，满足民航局行业标准规范《MH/T7003-2017民用运输机场安全保卫设施》“一类、二类机场应支持不少于30路用户同时调用一个实时视频图像”、“满足24小时和全天候运行的要求”、“音频和视频图像信息资料的保存时限应不少于90天”等要求，视频监控系统需要同步增设后端配套设备。

- 建设目标

该项目采购的设备为2022年度航站区视频监控补盲配套监控平台后端设备，为航站区新增疫情流调视频监控点位正常运行提供必须的技术支撑，符合《MHT7003-2017民用运输机场安全保卫设施》的要求，可为8个新增的视频监控点位提供24小时全天候运行能力、不少于30路用户同时调用一个实时视频图像预览的解码能力、不少于90天的录像保存时限以及约130路视频监控点位的冗余接入能力。

- 需求清单

| 序号 | 设备名称 | 主要参数或性能 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球摄像机 | 1、摄像机像素不低于400万，分辨率不小于2688×1520； 2、电动变焦镜头，镜头焦距2.7mm-12mm； 3、内置高效暖光补光灯，最大暖光监控距离30米； 4、内置GPU芯片，靶面尺寸1/1.8英寸，具有1个RJ45接口，3个报警输入接口、2个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个内置麦克风、1个SD卡槽、1个复位按钮、1个RS232接口、内置扬声器；（需提供公安部检验报告复印件，并加盖厂家公章） 5、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率；支持三种智能资源切换：道路监控、通用行为分析、人脸检测； 6、可通过IE浏览器进行各智能方案配置切换，切换过程中无需重启样机；支持智能模块单独进行升级，升级过程中不丢失视频画面；（需提供公安部检验报告复印件，并加盖厂家公章） 7、可通过IE浏览器对普通用户和onvif用户设置不同的密码。通用普通用户的密码登录样机时，不可通过onvif协议访问样机；使用onvif用户登录样机时，可通过onvif协议访问样机； 8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约90% ，五码流均支持（需提供公安部检验报告复印件，并加盖厂家公章） 9、最低照度：彩色：≤0.0002lx （AGC ON、RJ45输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.0001lx （AGC ON、RJ45输出，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）（需提供公安部检验报告复印件，并加盖厂家公章） 10、支持DC12V/PoE供电方式；支持IP67，IK10防护等级； 11、设备要求可以无缝接入现有的珠海机场视频监控平台和存储设备；（需提供无缝接入证明资料，并加盖厂家公章） | 8 | 台 | 不指定 |
| 2 | 存储服务器 | 1、64位高性能多核处理器，嵌入式LINUX系统；高速缓存标配8G，可扩展至64G； 2、支持1个千兆管理电口，4个千兆数据电口，2个万兆数据光口； 3、最大支持512路（1024 Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64 Mbps）网络回放； 4、具有报警指示灯提示、SNMP Trap、声音提示、Email报警等报警方式，可对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、无硬盘、存储错误、存储空间满、RAID异常、录像丢帧、Mac冲突、登陆锁定、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘等情况进行报警；（需提供公安部检验报告复印件，并加盖厂家公章） 5、支持同时进行3072Mbps视（音）频码流存储，3304Mbps视（音）频码流转发、1200Mbps视（音）频码流回放；可通过客户端进行视频浏览、回放和下载；并支持多画面同时段录像同时回放，或不同时段录像同时回放；回放、网络下载录像速度不低于150MB/s；（需提供公安部检验报告复印件，并加盖厂家公章） 6、存储RAID支持JBOD、RAID 0/1/5/6/10/50/60、SRAID 支持全局热备和局部热备； 7、支持视频流直存，减少流媒体服务器的成本；针对关键重要的视频，提供对实时流和历史视频进行加锁，确保不被循环覆盖； 8、支持一键诊断功能：支持硬盘状态、单盘性能、RAID状态、raid配置、硬盘盘组、网络状态、录像状态的健康状态诊断，诊断用户配置合规性，协助用户更好的使用设备； 9、支持通过视图库接入前端设备，实现前端智能事件、图片上报EVS；支持通过视图库协议将人脸、结构化等告警事件、图片推动到平台； 10、设备要求可以无缝接入现有的珠海机场视频监控平台；（需提供无缝接入证明资料，并加盖厂家公章） | 1 | 台 | 大华 |
| 3 | 视频流媒体服务器 | 机架式服务器-Xeon 4210*1，32G*1，1.2T 10K SAS*2，LSI 3008 RAID卡，GE电*2，550W*2，滑轨 外形：2U机架式 CPU：Intel Xeon Silver 4210（10核，2.2GHz）*1 内存：32G*1 硬盘：1.2T 10K SAS*2 阵列卡：LSI 3008 RAID卡 网口：GE电*2 电源：550W*2 软件：配备该服务器运行的流媒体软件（DH-DSS-PRO） | 1 | 台 | 大华 |
| 4 | 存储硬盘 | 专为安防存储定制的配套IoT硬盘； 单硬盘容量：8TB； 硬盘转速：7200RPM； 硬盘缓存：256MB； 硬盘接口：SATA； 硬盘级别：企业级； 硬盘磁记录：CMR | 6 | 块 | 不指定 |
| 5 | 服务器硬盘 | 2.5英寸SAS 6Gb接口服务器硬盘 容量：1.2TB 主轴速度：10K 外部传输速度：600MBps 包含SystemX服务器2.5寸硬盘支架 | 2 | 块 | 不指定 |

- 采购方式

本项目采用公开询价方式。

- 供应商资质要求

供应商应在中华人民共和国注册具有独立法人资格，持有合法有效的企业法人营业执照。

供应商为合法的大华品牌授权代理商，提供厂商出具的代理证明或项目授权文件以及售后服务承诺函。

- 其他要求：

  - 供应货物要求：

供应商应在报价表中清晰列明“货物名称、规格型号、数量、单价”。

  - 包装、保险及发运、保管要求：

- 设备材料的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

- 供应商负责将设备材料运到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

- 各种设备，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

- 货物在现场的保管由供应商负责，直至货物验收完毕。

- 货物在测试验收合格前的保险由供应商负责，供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

- 设备至验收前的包装、保险及发运等环节和费用均由供应商负责。

- 其他要求：

- 供应商应设项目负责人，负责协调项目管理工作。

- 供应商在供货后30个工作日内需完成所有设备的测试及调优工作，确保设备达到可用状态，并提供测试进度表。

- 测试所需工具、设施、物料由供应商自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

- 供应商应派有经验的技术人员到现场进行货物调测，负责处理货物的质量和数量短缺等问题，并应对产品质量全面负责。

  - 货物质量和合法来源保障：

为了保障产品质量及售后服务，供应商提供的所有设备必须为原装、全新、未经开箱产品。供应商应在供货后15天内提供所投主要设备的合法来源证明和采购清单中所要求的相关证书复印件，送至本单位签收（注明提交时间）。如提供的证明文件不全或存在虚假情况，我方将向有关部门举报虚假投标，供应商须承担因此造成的一切法律责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款等损失。

  - 货物检验要求：

货物的拆箱、测试等项工作由供应商负责，但必须在我方指定人员的参与下进行。

  - 所有货物在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本次招标文件中提出的要求。

  - 货物保修及服务要求：

- 自验收合格之日起对本项目的设备质量保证期不少于3年（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及产品的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家和/或生产厂家的规定执行，若供应商在投标文件中承诺高于该期限，按照供应商承诺）。在保修期内，发现由于设备材料、设计或工艺不良造成的故障，供应商应研究故障原因，并迅速修复或免费进行更换，使招标人满意。

- 供应商承诺提供技术支持服务，解决日常使用当中的问题，包括但不限于操作使用、技术讲解、问题排故、功能性需求调整、bug修复、补丁安装等。电话响应时间<2小时，技术人员24小时内修复故障。

  - 供货时间要求：

供应商必需承诺在合同签订后30个工作日内完成供货，供货后30个工作日内完成设备测试、培训等。

  - 项目验收及付款要求：

    - 项目所有设备到货并完成适用性测试后，供应商需提供测试报告给招标方，经双方确认满足验收要求方可验收。

    - 验收后供应商提供本项目增值税发票，采购方收到后于60个工作日内付款本项目总金额的95%，剩余5%作为质保金，待质保期满且服务达标后再无息返还质保金。