农药采购需求

（基于2025年度昆虫群落调查报告定制）

一、项目概况

根据《珠海机场飞行区昆虫群落调查报告（2025）》，本场飞行区昆虫共计12 目 64 科，优势类群为：叶蝉科、飞虱科、蝇科、夜蛾科、姬蠊科（小蠊）、螟蛾科、尺蛾科、蝽科等；年度高发期为3—8月，重点发生区域为跑滑间、北端头积水区、围界内外草带。为实现源头控幼、压低虫口、减少鸟类食源、保障飞行安全，现面向专业农药供应商采购定制化虫情防控药剂。

- 二、采购药剂清单

- （一）杀虫剂

| 品种 | 含量 | 剂型 | 规格 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高效氯氰菊酯 | 4.5% | 水乳剂 | 1kg/瓶 | 1200kg | 防治：叶蝉、飞虱、蛾类、蝇类、小蠊 |
| 高效氯氟氰菊酯 | 15% | 可溶液 | 500g/瓶 | 600kg | 防治：蚊子成虫、摇蚊成虫、苍蝇、小飞虫 |
| 高效氟氯氰菊酯吡虫啉 | 9% | 可分散油悬浮剂 | 1kg/瓶 | 500kg | 防治：小蠊、金龟子、蛴螬等地下害虫 |
| 苏云金杆菌 | 8000IU/ul | 悬浮剂 | 1kg/瓶 | 500kg | 防治：蚊子幼虫（孑孓） |
| 吡虫啉 | 70% | 水分散粒剂 | 500g/袋 | 1000kg | 防治：叶蝉、飞虱、蚜虫、蝽类、小蠊 |
| 甲维盐 | 3.4% | 微乳剂 | 1kg/瓶 | 800kg | 防治：夜蛾、螟蛾、尺蛾等鳞翅目 |
| 虫螨腈 | 240g/L | 悬浮剂 | 500g/瓶 | 500kg | 防治：夜蛾、螟蛾、蟑螂、蚂蚁等 |
| 噻虫嗪 | 70% | 水分散粒剂 | 500g/袋 | 500kg | 防治：叶蝉、飞虱、蝽类、粉虱、金龟子、蛴螬等 |

（二）除草剂

| 品种 | 含量 | 剂型 | 规格 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 草甘膦钾盐 | 37% | 可溶液剂 | 1kg/瓶 | 1000kg | 除草 |
| 精草铵膦 | 20% | 可溶液剂 | 1kg/瓶 | 500kg | 除草 |

（三）禁用/限制说明

1.禁止提供高毒、高残留、强挥发性药剂。

2.所有药剂必须符合机场净空、道面安全、环保要求。

- 技术服务要求

- 供应商须根据《珠海机场飞行区昆虫群落调查报告（2025）》提供完整、可落地的药剂使用技术方案，并按要求，以统一表格形式提交以下技术服务内容，确保用药精准、安全。详见附件《珠海机场专用杀虫剂使用技术一览表》。中标供应商所提交该技术一览表，须严格依据本场虫情调查报告编制，内容须包含药剂有效成分、推荐用量、兑水配比、施药频次、施药窗口期、施药安全间隔期、环境防护要求、飞行区作业安全规范、药害防控措施，方案须具备科学合理性、现场可落地性、民航场地用药安全性。我方技术部门拥有该方案最终审核确认权；方案审核不达标须无偿限期修改，多次整改不合格采购人有权取消中标资格。

- 四、供应商资质要求

1.供应商需具备农药经营许可证/生产许可证。

- 五、检测报告要求

- 供应商中选后，每次送货前须按我方通知，提供单次送货产品中1～2 种抽检品类的全套CMA合规佐证材料，具体分为产品检测文件与检测机构资质文件两类：

（1）产品检测文件：提供对应批次农药CMA第三方含量检测报告，并附检测单位联系方式；报告编码须可在全国认监委官网查询，报告合法有效、可公开公示，接受全过程监督核查。

（2）检测机构资质文件：提交检测单位CMA资质证书扫描件、全国CMA官网资质查询截图，以及检测机构涵盖本次抽检农药品类的检测范围查询截图，确保所有资质真实有效、可线上溯源核验。

若供应商逾期未提供、无法提供抽检资料，或提交材料不符合上述合规要求，我方有权无条件解除合同，并依法追究供应商相关违约责任。

- 六、供货与服务要求

1.供应商所供农药产品生产日期须为近6个月以内，确保药剂新鲜、有效成分稳定、药效可靠。产品包装必须清晰标注：生产日期、批号、有效期、生产厂家、登记证号、生产许可证号，信息完整可追溯。若发现药剂生产日期不新鲜、效期不足、包装破损或质量异常，采购方有权拒收、退货、更换，并追究相应责任。

2.所供水溶性农药均需速溶于水，颗粒撒施型除外，在常温 20℃～25℃下，按规定配比配制时，产品须在 3 分钟内完全溶解，无颗粒、无结晶、无絮状物、无沉淀；配制好的药液静置 10 分钟，不得出现分层、漂油、结块或结晶现象；在喷药车标准喷头（孔径 ＜1mm）下连续喷射，不得出现堵塞、断喷情况。在规定配比下若供应商提供的水溶性农药因品质问题导致不溶解、出现结晶、沉淀或堵塞喷药设备，供应商需负责退换产品并承担由此造成的全部损失（含喷药设备维修、停工、人工、运营延误等）。

3.供应商提供详细用药手册、配比表、可复配剂型及复配比列、安全防护须知等。

4.分批次供货，全年不少于5批次。接到发货通知后7日内送达珠海机场指定地点。

5.供应商应具备废弃农药包装物回收处置能力，农药使用完毕后，供应商需对废弃农药瓶及包装进行合法合规处理，处理方案提前报甲方审批，期间产生的费用由供应商承担。如废弃农药瓶及包装因供应商处理不当而造成的处罚及赔偿全部由供应商承担，甲方无需承担任何责任。

6.项目服务期：1 年。

| 珠海机场专用杀虫剂使用技术一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.高效氯氰菊酯（4.5%水乳剂） （此为案例，仅供参考，需以实际情况填写） | 防治靶标害虫 | 核心靶标：叶蝉科、飞虱科；次要靶标：蝇科、寄蝇科、麻蝇科、姬蠊科、螽蟖科，兼顾机场常见广谱虫害防控 |
|  | 使用区域 | 1. 重点区域：机场草坪、道边绿化带、绿植丛（叶蝉、飞虱、蝇类高发区）；2. 常规区域：机场道路两侧、空地、建筑周边缝隙；3. 禁止使用区域：积水区、景观水池、饮用水源周边及鸟类密集核心区 |
|  | 推荐用量 | 1. 重点区域（虫害高发期）：每100㎡推荐用量80-100ml；2. 常规区域（日常防控）：每100㎡推荐用量50-60ml；3. 局部定点防控（蟑螂、蝇类聚集区）：每平方米推荐用量1-1.5ml |
|  | 稀释倍数/配比 | 1. 单剂使用：兑水稀释1000-1500倍（常规防控用1200-1500倍，虫害高发期用1000-1200倍）；2. 复配使用：按对应复配比例稀释后，再整体兑水至规定倍数，严禁直接浓配 |
|  | 科学复配方案 | 1. 复配1（针对叶蝉、飞虱爆发）：与吡虫啉（70%水分散粒剂）复配，复配比例为高效氯氰菊酯:吡虫啉=1:1，兑水稀释1200倍，混合顺序：先加清水，再加入吡虫啉搅拌溶解，最后加入高效氯氰菊酯，充分搅匀后现配现用；2. 复配2（针对夜蛾、螟蛾爆发）：与甲维盐（5.7%水分散粒剂）复配，复配比例为高效氯氰菊酯:甲维盐=2:1，兑水稀释1500倍，混合顺序同上，傍晚施用效果最佳；3. 复配后药液需在2小时内施用完毕，不可久置 |
|  | 严禁复配 | 1. 所有碱性药剂：如波尔多液、石硫合剂、氢氧化铜、松脂合剂等，遇碱会分解有效成分，导致药效丧失；2. 有机磷类农药：如敌敌畏、辛硫磷、毒死蜱等，复配后会降低防效，且可能产生药害；3. 邻氨基苯甲酸类驱鸟剂（含量≥45%）：剂型不相容，混配后易分层、掩盖驱鸟气味，同时降低杀虫效果；4. 碱性助剂：如洗衣粉、肥皂水等，会破坏药剂稳定性 |
|  | 季节/爆发期用药建议 | 1. 惊蛰后（3-4月，虫害复苏期）：单剂兑水1500倍，每10天施药1次，重点喷洒绿植萌芽部位，预防叶蝉、飞虱初发；2. 夏季高发期（5-9月，珠海高温多雨）：优先采用复配方案，兑水1000-1200倍，每7-10天施药1次，避开正午高温（9:00前、17:00后施药），雨后24小时内补喷1次（减半浓度）；3. 秋季回落期（10-11月）：单剂兑水1200-1500倍，每15天施药1次，重点防控蝇类、残留叶蝉；4. 冬季休眠期（12-2月）：单剂兑水1500倍，每20-30天施药1次，仅针对温暖角落、建筑缝隙等虫害越冬区域，减少用量和频次；5. 虫口爆发期（叶蝉/飞虱密度≥5头/㎡）：采用复配1方案，缩短施药间隔至5-7天，维持稀释倍数不变，严禁提高浓度 |
|  | 施用要点 | 1. 施药方式：采用常量喷雾，确保药液均匀雾化，重点喷洒叶片正反面、绿植根部及道边死角、建筑缝隙，避免药液淤积；2. 施药时间：常规防控选上午9:00前、下午17:00后，夏季严禁正午施药，冬季选晴天中午施药；3. 安全间隔期：每次施药间隔不少于7天，每季最多施用6次；4. 器具要求：专用配药桶、喷药枪，严禁与驱鸟剂、碱性药剂共用器具；5. 环境要求：施药后6小时内避免降雨，大风（风力≥3级）天气暂停施药；6. 安全防护：施药人员佩戴口罩、手套，避免药液接触皮肤，施药后及时清洗器具和身体；7. 机场专项要求：施药时避开航班起降高峰及鸟类活动密集时段，避免药液喷洒至跑道、导航设备表面 |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| ...... |  |  |